#include <WiFi.h> #include <WebServer.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

/* ================= WIFI ================= / const char ssid = "FarmBot"; const char* password = "12345678";

/* ================= SERVER ================= */ WebServer server(80);

/* ================= PCA9685 ================= */ Adafruit_PWMServoDriver pca = Adafruit_PWMServoDriver(); #define SERVOMIN 150 #define SERVOMAX 600

int baseAngle = 90; int armAngle = 90; int gripAngle = 90;

/* ================= L298N ================= */ #define IN1 14 #define IN2 27 #define IN3 26 #define IN4 25 #define ENA 33 #define ENB 32

/* ================= TOOLS ================= */ #define pumpPin 18 #define cutterPin 19

/* ================= SENSOR ================= */ #define soilPin 34

/* ================= SERVO FUNCTION ================= */ void setServo(uint8_t ch, int angle) { angle = constrain(angle, 0, 180); int pulse = map(angle, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX); pca.setPWM(ch, 0, pulse); }

/* ================= MOVEMENT ================= */ void forward(){ digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,0); digitalWrite(IN3,1); digitalWrite(IN4,0); server.send(200); } void back() { digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,1); digitalWrite(IN3,0); digitalWrite(IN4,1); server.send(200); } void left() { digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,1); digitalWrite(IN3,1); digitalWrite(IN4,0); server.send(200); } void right() { digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,0); digitalWrite(IN3,0); digitalWrite(IN4,1); server.send(200); } void stopBot(){ digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,0); digitalWrite(IN3,0); digitalWrite(IN4,0); server.send(200); }

/* ================= ARM ================= */ void baseL(){ baseAngle-=2; setServo(0, baseAngle); server.send(200); } void baseR(){ baseAngle+=2; setServo(0, baseAngle); server.send(200); } void armU(){ armAngle+=2; setServo(1, armAngle); server.send(200); } void armD(){ armAngle-=2; setServo(1, armAngle); server.send(200); } void gripO(){ gripAngle+=2; setServo(2, gripAngle); server.send(200); } void gripC(){ gripAngle-=2; setServo(2, gripAngle); server.send(200); }

/* ================= SENSOR ================= */ void soil() { int val = analogRead(soilPin); int percent = map(val, 4095, 1500, 0, 100); percent = constrain(percent, 0, 100); server.send(200, "text/plain", String(percent)); }

/* ================= UI ================= */ void handleRoot() { server.send(200, "text/html", R"rawliteral(

## 🌱 FarmBot Controller

### 🚜 Move

⬆
 ⬅ ⏹ ➡
 ⬇

### ⚙ Tools

💧 OFF
 🌾 OFF

### 🦾 Arm

⬅ ➡
 ⬆ ⬇

### 🤏 Gripper

Close
 Open

### 🌱 Soil

--%

)rawliteral"); }

/* ================= SETUP ================= */ void setup() { pinMode(IN1,1); pinMode(IN2,1); pinMode(IN3,1); pinMode(IN4,1); pinMode(ENA,1); pinMode(ENB,1); pinMode(pumpPin,1); pinMode(cutterPin,1);

analogWrite(ENA,200); analogWrite(ENB,200);

Wire.begin(); pca.begin(); pca.setPWMFreq(50);

WiFi.softAP(ssid, password);

server.on("/", handleRoot); server.on("/f", forward); server.on("/b", back); server.on("/l", left); server.on("/r", right); server.on("/s", stopBot);

server.on("/pumpOn", {digitalWrite(pumpPin,1); server.send(200);}); server.on("/pumpOff",{digitalWrite(pumpPin,0); server.send(200);}); server.on("/cutOn", {digitalWrite(cutterPin,1); server.send(200);}); server.on("/cutOff", {digitalWrite(cutterPin,0); server.send(200);});

server.on("/bl", baseL); server.on("/br", baseR); server.on("/au", armU); server.on("/ad", armD); server.on("/go", gripO); server.on("/gc", gripC); server.on("/soil", soil);

server.begin(); }

/* ================= LOOP ================= */ void loop() { server.handleClient(); }